检测报告（厂内报告）

检测项目：触摸灵敏度

环境温度：25℃					相对湿度：60%

| 样品名称 | V32门把手触控传感器 |  | 零件号 | / | 样品数量 | 3pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | #1、#2、#3 |  | 实验员 | 郭琼琨 | 报告日期 | 2026/3/23 |
| 检测设备 | 12V电源、测试治具、示波器、目测 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | / |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026/3/17 |  |  |  |  |  |
| 检测地点 | 珠海市多泰吉智能技术有限公司六楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 检测方法 | 1.1-4指在触摸区域触发50次，单项测试时间>2min,记录成功次数并记录，同时观察信号输出延迟时间； 2.短按触发320ms，观察信号输出时间；长按触发2000ms，观察信号输出时间，采集LIN输出信号值并记录； |  |  |  |  |  |
| 判定基准 | - 1.单指成功率满足100%，2-4指成功率满足100% - 2.在触发信号时间±20ms； |  |  |  |  |  |
| 试验过程图片 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验前功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | #1 #2 #3 #1 #2 #3 |  |  |  |  |  |
|  | 试验过程功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验后功能检测图示 |  |  |  |  |  |
| 检测记录 | 样品编号 | 试验记录 |  |  |  |  |
|  | #1 | 试验中无出现误触发； 1指触摸50次，触发50次，成功率100%； 2指触摸50次，触发50次，成功率100%； 3指触摸50次，触发50次，成功率100%； 4指触摸50次，触发50次，成功率100%； 短按触发320ms，长按触发1980ms； |  |  |  |  |
|  | #2 | 试验中无出现误触发； 1指触摸50次，触发50次，成功率100%； 2指触摸50次，触发50次，成功率100%； 3指触摸50次，触发50次，成功率100%； 4指触摸50次，触发50次，成功率100%； 短按触发320ms，长按触发1990ms； |  |  |  |  |
|  | #3 | 试验中无出现误触发； 1指触摸50次，触发50次，成功率100%； 2指触摸50次，触发50次，成功率100%； 3指触摸50次，触发50次，成功率100%； 4指触摸50次，触发50次，成功率100%； 短按触发320ms，长按触发1980ms； |  |  |  |  |
| 检测结论 | PASS |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |