检测报告（厂内报告）

检测项目：洗洁精水

环境温度：25℃					相对湿度：60%

| 样品名称 | V32门把手触控传感器 |  | 零件号 | / | 样品数量 | 3pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | #1、#2、#3 |  | 实验员 | 郭琼琨 | 报告日期 | 2026/3/19 |
| 检测设备 | 12V电源、测试治具、目测 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | / |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026/3/17 |  |  |  |  |  |
| 检测地点 | 珠海市多泰吉智能技术有限公司六楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 检测方法 | 1.通过喷壶喷射洗洁精水于DUT的感应区域，过程中无误触发，停止喷射10s后感应区域清理后触发灵敏度正常； 2.使用橡胶类手套(厚度≤2mm)，触摸感应区域； 3.采集LIN输出信号值并记录； |  |  |  |  |  |
| 判定基准 | - 试验中不能出现误触发； - 试验中允许无反应、允许不灵敏； - 试验后2指可触发，成功率100%； - 橡胶手套2指可触发，成功率100%； |  |  |  |  |  |
| 试验过程图片 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验前功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | #1 #2 #3 |  |  |  |  |  |
|  | 试验过程功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验后功能检测图示 |  |  |  |  |  |
| 检测记录 | 样品编号 | 试验记录 |  |  |  |  |
|  | #1 | 试验中无出现误触发,2指触摸10次，触发10次，成功率100%； 橡胶手套2指触摸10次，触发10次，成功率100%； |  |  |  |  |
|  | #2 | 试验中无出现误触发,2指触摸10次，触发10次，成功率100%； 橡胶手套2指触摸10次，触发10次，成功率100%； |  |  |  |  |
|  | #3 | 试验中无出现误触发,2指触摸10次，触发10次，成功率100%； 橡胶手套2指触摸10次，触发10次，成功率100%； |  |  |  |  |
| 检测结论 | PASS |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |