检测报告（厂内报告）

检测项目：高温测试

环境温度：25℃					相对湿度：60%

| 样品名称 | V32门把手触控传感器 |  | 零件号 | / | 样品数量 | 2pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | #4、#5 |  | 实验员 | 郭琼琨 | 报告日期 | 2026/3/17 |
| 检测设备 | 12V电源、测试治具、高低温箱、目测 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | / |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026/3/16 |  |  |  |  |  |
| 检测地点 | 珠海市多泰吉智能技术有限公司六楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 检测方法 | 1.在环境85℃下带电运行24h,试验中无误触发; 2.试验中，在环境85℃下使用1-4指在触摸区域触发50次，单项记录成功次数； 3.采集LIN输出信号值并记录； |  |  |  |  |  |
| 判定基准 | - 试验中不能出现误触发， - 试验中2指可触发，成功率100% |  |  |  |  |  |
| 试验过程图片 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验前功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验过程功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验后功能检测图示 |  |  |  |  |  |
| 检测记录 | 样品编号 | 试验记录 |  |  |  |  |
|  | #4 | 试验中无出现误触发； 1指触摸50次，触发50次，成功率100%； 2指触摸50次，触发50次，成功率100%； 3指触摸50次，触发50次，成功率100%； 4指触摸50次，触发50次，成功率100%； |  |  |  |  |
|  | #5 | 试验中无出现误触发； 1指触摸50次，触发50次，成功率100%； 2指触摸50次，触发50次，成功率100%； 3指触摸50次，触发50次，成功率100%； 4指触摸50次，触发50次，成功率100%； |  |  |  |  |
| 检测结论 | PASS |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |