检测报告（厂内报告）

检测项目：休眠模式

环境温度：25℃					相对湿度：60%

| 样品名称 | V32门把手触控传感器 |  | 零件号 | / | 样品数量 | 3pcs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品编号 | #1、#2、#3 |  | 实验员 | 郭琼琨 | 报告日期 | 2026/3/16 |
| 检测设备 | 12V电源、测试治具、低功耗测试仪、目测 |  |  |  |  |  |
| 检测依据 | / |  |  |  |  |  |
| 检测日期 | 2026/3/16 |  |  |  |  |  |
| 检测地点 | 珠海市多泰吉智能技术有限公司六楼实验室 |  |  |  |  |  |
| 检测方法 | 1.工作模式下，MCU处于唤醒状态，芯片间隔10ms检测一次触摸信号，采样脉冲宽度512us，持续工作；当芯片未检测到触摸信号且时间超过5s后重新进入休眠模式； 2.在通电状态下，无任何动作，等待5s，观察电流值； |  |  |  |  |  |
| 判定基准 | - 1.在通电模式下，5s后进入休眠模式； - 2.电流≤200uA； |  |  |  |  |  |
| 试验过程图片 |  |  |  |  |  |  |
|  | 试验前功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验过程功能检测图示 |  |  |  |  |  |
|  | 试验后功能检测图示 |  |  |  |  |  |
| 检测记录 | 样品编号 | 试验记录 |  |  |  |  |
|  | #1 | 在通电模式下，5s后进入休眠模式；实测休眠电流：158.41uA； |  |  |  |  |
|  | #2 | 在通电模式下，5s后进入休眠模式；实测休眠电流：156.53uA； |  |  |  |  |
|  | #3 | 在通电模式下，5s后进入休眠模式；实测休眠电流：157.18uA； |  |  |  |  |
| 检测结论 | PASS |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |