V32 外门把手电容传感器

系统合格性测试策略

版本：Ｖ1.0

日期： 2025-10-16

部门：研发部

更新记录

表格 1: 更新记录

| Revision | Detailed description of change(s) | Approval Signature(Owner) | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | First release | 钟国立 | 2025-10-16 |

目录

一、测试目标	1

二、测试范围	1

三、测试类型及具体测试项	1

（一）功能测试	1

（二）可靠性测试	2

（三）兼容性测试	2

（四）安全性测试	3

四、测试环境	3

五、测试工具	3

六、测试流程	3

七、测试通过标准	4

# 一、测试目标

确保 V32 电容开关传感器系统在硬件与软件交互、技术安全概念满足、功能实现等方面符合文档中规定的各项需求，能够在实际应用场景中稳定、可靠地运行。

# 二、测试范围

- 硬件设备相关：受软件控制的硬件设备功能、硬件资源对软件运行的支持、硬件运行模式及软件配置参数、硬件独立性对软件分离的支持、硬件设备访问机制、硬件资源的共享与独用、硬件诊断功能及软件使用情况。

- 通信相关：LIN 总线通信、网络通信矩阵、网络管理、网络诊断刷新服务。

- 功能特性相关：工作环境适应性、安装位置合理性、供电稳定性、静态电流与工作电流、触摸有效性、防误触发、使用寿命。

# 三、测试类型及具体测试项

## （一）功能测试

工作环境适应性测试

  - 温度测试：在 -40℃~+80℃（工作温度）以及 -40℃~+90℃（存储温度）环境下分别放置一定时间（如 2 小时），然后检查系统能否正常工作，各项功能是否符合要求。

  - 湿度测试：在 0%~95%（工作湿度和存储湿度）环境下进行测试，观察系统有无异常，功能是否受影响。

  - 防护等级测试：按照 IP67 标准进行冲水和浸水测试，检查系统是否进水，测试后功能是否正常。

  - 安装位置测试：将系统安装在门把手底座湿区，模拟实际使用情况，检查是否满足功能与性能要求，以及安装位置对功能的影响。

供电测试

  - 电压范围测试：分别在 9V、16V 以及额定电压 13.5V 下测试系统的工作情况，检查是否能正常工作，各项功能是否符合要求。

  - 静态电流测试：在 13.5V、25℃ 条件下，测量系统静态电流是否小于 200uA。

  - 工作电流测试：使系统处于工作状态，检查最大工作电流是否小于 50mA。

触摸功能测试

  - 不同条件触摸有效性测试：分别在裸手、戴不同类型手套（布绳类、皮质保暖、橡胶类，2mm厚度）、结冰条件下，按照对应的手指数量和触发成功率要求进行测试。

  - 触摸延时测试：测量手指接触到可接触表面至触发信号输出的延时是否小于 100ms。

  - 硬线输出时长测试：按照不同触发时长要求，检查硬线低有效输出时长是否符合规定。

防误触发测试

  - 冲水枪冲水测试：在整车条件下，以 10Mpa 压力、流量 12L / 分钟冲水 5 分钟，采用持续 - 断续 + 上下左右扫动的手法，检查其间是否误触发，停止冲水 10s 后触发灵敏度是否正常。

  - 水龙头 / 水管下淋水测试：按照文档中未完整描述的淋水条件进行测试，检查是否误触发。

  - 花洒淋水：φ40mm花洒，流量15L/分钟，整车条件下，正面2分钟，上下左右侧面各1分钟，不停随意变换角度2分钟，过程中不能误触发，淋水中用手可触发，停止淋水10s后触发灵敏度正常；

  - 洗车泡沫水：美光D110洗车液，洗车液与自来水按照1:20比例混合后通过PA壶喷射到感应区域，持续+断续+上下左右扫动，其间不能误触发，停止喷射1后感应区域清理后触发灵敏度正常；

  - 肥皂/洗衣粉水：将肥皂/洗衣粉与水按照1：50比例混合后通过喷壶喷射到感应区域，过程中无误触发，停止淋水10s后感应区域清理后触发灵敏度正常；

  - 泥水工况：将泥和水按照1:6比例混合后，整车条件下，倾倒泥水于DUT的感应区域，过程中无误触发；

  - 不同PH的水：使用PH校准液 PH标准缓冲溶液 酸碱测试PH值试剂，分别使用PH=4、PH=7、PH=12的试剂喷射在DUT表面；其间不能误触发，停止喷射后,等待10s单指（食指）可触发

通信功能测试

  - LIN 总线通信测试：检查 LIN 接口是否遵循 2.1 标准，波特率为 19200bps，通信是否正常，数据传输是否准确。

  - 网络通信矩阵测试：参照整车《网络矩阵表》，检查系统的网络通信矩阵是否符合要求。

  - 网络管理测试：验证系统网络管理是否符合《Q - SK + J02.87 - 2022_LIN 通信需求规范》和《Q - SK J02.86 - 2024_CAN (FD) 间接网络管理需求规范》，以及是否能按照主机厂具体标准进行调整。

  - 网络诊断刷新服务测试：检查系统的诊断刷新服务是否符合《Q - SK J02.321 - 2025_CAN、CANFD、Ethernet、LIN BootLoader 刷写规范》，是否能根据整车厂具体要求和协商的诊断调查表开发相应服务功能。

使用寿命测试：模拟实际使用情况，进行 20 万次以上的触摸操作，检查系统性能是否衰减；跟踪系统使用时间和里程，验证是否满足不低于 10 年或 25 万千米（先到者为限）的设计使用寿命要求，以及 7 年或 15 万千米（先到者为限）的三包期要求。

## （二）可靠性测试

- 长时间运行测试：让系统在高低温循环（低温2H，高温2H，切换时间0.5H）状态下连续运行96H，检查系统是否稳定，有无死机、重启、误触发等异常情况。

- 反复触发测试：频繁进行触摸触发操作，检查系统的响应是否及时、准确，功能是否稳定。

## （三）兼容性测试

- 与整车系统兼容性测试：将系统集成到整车环境中，检查与整车其他系统的兼容性，如是否会对其他系统产生干扰，是否能正常接收和响应整车发出的指令。

- 软件版本兼容性测试：在不同软件版本环境下进行测试，检查系统功能是否正常。

## （四）安全性测试

- EMC 测试：按照标准 Q - SKJ07.21 - 2024 进行电磁兼容性测试，检查系统是否会对其他设备产生电磁干扰，以及是否能抵抗外部电磁干扰正常工作。

- 网络安全测试：检查系统是否符合《整车零部件网络安全技术要求_V1.0_20241213》等相关网络安全标准，防止系统遭受网络攻击。

# 四、测试环境

- 实验室环境：用于进行基本功能测试、可靠性测试等，可精确控制温度、湿度等环境条件。

- 整车台架环境：模拟实际整车安装情况，进行与整车系统相关的测试，如兼容性测试、部分功能测试等。

# 五、测试工具

- 环境模拟设备：高低温试验箱、湿度试验箱、防水测试设备等。

- 电气测量设备：万用表、示波器、电流测试仪等。

- 通信测试设备：LIN 总线分析仪、网络通信测试仪等。

- 触摸模拟设备：可模拟不同触摸条件和频率的设备。

# 六、测试流程

- 测试准备：搭建测试环境，准备测试工具，熟悉测试需求和测试用例。

- 单元测试：对系统的各个组件进行单独测试，确保组件功能正常。

- 集成测试：将各个组件集成在一起进行测试，检查组件之间的交互是否正常，系统整体功能是否符合要求。

- 系统测试：在实验室环境和整车台架环境下进行全面的系统测试，验证系统在各种实际场景下的性能和功能。

- 问题记录与跟踪：在测试过程中，及时记录发现的问题，分析问题原因，并跟踪问题的解决情况。

- 测试报告：测试完成后，编写测试报告，总结测试结果，评估系统是否满足需求。

# 七、测试通过标准

系统在各项测试中均满足文档中规定的需求和性能指标，未出现影响系统正常运行的严重问题，则判定测试通过。