V32 外门把手电容传感器

系统集成测试策略

版本：Ｖ1.0

日期： 2025-10-16

部门：研发部

更新记录

表格 1: 更新记录

| Revision | Detailed description of change(s) | Approval Signature(Owner) | Date |
| --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | First release | 钟国立 | 2025-10-16 |

目录

一、测试目标	1

二、测试范围与边界	1

2.1 硬件集成测试范围	1

2.2 软件集成测试范围	1

2.3 软硬件交互测试范围	2

2.4 关键性能测试范围	2

四、测试依据	3

五、测试环境	3

5.1 硬件环境	3

5.2 软件环境	4

六、准入与准出准测	4

6.1 测试准入准则	4

6.2 测试准出准则	5

七、缺陷管理规范	5

7.1 缺陷分类标准	5

八、	测试追溯性管理	5

九、	测试交付物	6

# 一、测试目标

确保 V32 电容开关传感器硬件模块（Sensor、MCU、LIN SBC 、DigitalSignal Output）与软件模块（触摸算法、LIN 通信、防误触逻辑等）的交互一致性、功能完整性及性能稳定性。

# 二、测试范围与边界

V32 外把手电容传感器的硬件集成、软件集成及软硬件协同验证。验证硬件模块间的连接有效性，验证软件模块间的交互协调性，验证软硬件协同功能。

## 2.1 硬件集成测试范围

| 硬件模块组合 | 测试内容 |
| --- | --- |
| Touch SENSOR<--->MCU | - Touch sensor在-40℃~85℃下，以每5℃为阶梯进行温度上升，到达设定温度后，静置10分钟后记录5分钟内的静态噪声；再使用φ20mm铜棒触碰，记录各测试点位的信号delta值； - Touch sensor在85℃~-40℃下，以每5℃为阶梯进行温度下降，到达设定温度后，静置10分钟后记录5分钟内的静态噪声；再使用φ20mm铜棒触碰，记录各测试点位的信号delta值； |
| MCU<---->LIN SBC | - LIN_SBC分别在-40℃、25℃、85℃工况下，在供电输入电压9V下按照0.5V梯度逐渐增加至16V，记录每个梯度下LIN_SBC输出的电压，及其纹波大小； - MCU与LIN_SBC间UART通信链路完整性，分别在-40℃、25℃、85℃测试9V-16V供电情况下，LIN_BUS 100%负载工况下能正确响应帧头及接收数据，无丢包，无错误帧； - 分别在-40℃、25℃、85℃工况下，按照9V，13.5V，16V供电条件测试LIN总线波形是否满足LIN 2.1总线物理层规范定义； |
| MCU--->硬线Signal | - 分别在-40℃~85℃下，以每5℃为阶梯进行温度上升，到达设定温度后，按照9V，13.5V，16V供电条件测试硬线输出波形是否满足功能规范定义； - 电压＜9V供电条件测试硬线输出波形是否满足功能规范定义； - 电压＞16V供电条件测试硬线输出波形是否满足功能规范定义； |

## 2.2 软件集成测试范围

| 软件模块组合 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 触摸算法<--->信号输出 | - 测试触摸能否正常触发信号输出，触摸至信号输出的响应时间； - 裸手、手套、结冰等各工况下的触发有效性； - 冲水、淋雨等各误触发工况下防误触发有效性； |
| LIN通信模块<--->诊断模块 | - LIN总线指令解析与响应； - 诊断数据上报完整性； |
| LIN通信模块<--->OTA刷写模块 | 1、LIN OTA刷写功能性验证 |

## 2.3 软硬件交互测试范围

| 交互场景 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 触摸<--->信号输出 | 1、硬件 Sensor 采集触摸信号→软件算法识别→硬件输出低电平的全链路延时（≤100ms）； 2、不同触发时长（200ms/1200ms/2500ms）对应的输出时间精度（±20ms）； |
| 环境适应<--->触摸补偿 | 1、-40℃~85℃环境下，软件对硬件信号的噪声过滤效果（无漏触发 / 误触发）； 2、0%~90% RH下，软件对硬件电容值漂移的补偿逻辑；（确认需求） |
| 低功耗模式<--->正常模式 | 1、验证⻔把⼿与 BCM 在休眠/唤醒过程中的协同⾏为； |
| 异常干扰 | 1、验证通信错误、电源波动、误触发抑制等场景下的系统稳定性 |

## 2.4 关键性能测试范围

| 交互场景 | 测试内容 |
| --- | --- |
| 供电电压适配性 | - 测试9V ~ 16V下各性能指标是否符合规格定义； - 性能指标：触发延时满足100ms、触发有效低电平≤0.6V，触发信号短触发320ms，长触发2000ms、工作电流＜50mA、休眠电流＜200uA |
| 消耗电流 | 1、工作电流（触摸触发时）≤50mA；（待确认） 2、静态电流（休眠时）≤200uA |
| 触摸响应时间 | 1、触摸响应时间≤100ms |
| LIN通讯稳定性 | - 在-40℃，85℃下，供电电压13.5V，按照100%总线负载率压测24H，总线错误率＜0.1%； - 上电到LIN正确响应第一帧间隔时长≤100mS； - 休眠状态下唤醒至LIN正确响应第一帧间隔时长≤100mS； |

# 四、测试依据

| 类别 | 具体文件/标准 |
| --- | --- |
| 客户技术要求 | 《[AAA]SOR-RW001-DQ-035-V02-F2N项目PE开关产品开发技术要求书（SOR）》 《赛力斯V32外把手触摸开关技术要求_20250710》 |
| 系统需求 | 《V32电容开关传感器系统需求及分析表》 |
| 架构与标准 | 《V32系统架构图》 《Q-SK+J02.87-2022_LIN通信需求规范》 《Q-SK J02.321-2025_CAN、CANFD、Ethernet、LIN BootLoader刷写规范》 《Q-SK J02.311-2025_UDS on IP、CAN、CANFD诊断技术规范》 《赛力斯UDS刷写规范 安全签名算法要求V1.1》 《赛力斯UDS诊断规范 27服务安全算法要求V2.9》 |

# 五、测试环境

## 5.1 硬件环境

| 环境组件 | 配置 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 可调电源 | 输出电压：0-30V，电压精度0.1V电流精度 ±0.01mA | 测试过程为DUT提供供电 |
| VECTOR VN1640 | 支持 LIN 2.1 标准，速率 19200bps，可发送唤醒 / 诊断指令 | 验证 LIN 通信链路、响应时间 |
| 高低温试验箱 | 温度范围：-45℃~90℃，控温精度 ±1℃ | 模拟高低温环境（-40℃/85℃）下的集成功能 |
| 示波器 | 采样率≥100MHz，通道数≥2 | 测量触发延时、输出电平（≤0.6V）、信号波形 |
| 标准手套 | 布绳类（2mm）、皮质类（2mm）、橡胶类（2mm） | 验证戴手套触发的软硬件协同 |
| 低功耗 测试仪 | 电流精度0.1uA | 测试低功耗电流 |
| 万用表 | 电压精度0.01mV，电流精度0.1uA | 辅助测试设备 |
| 冲水枪 | 压力10MPa情况下流量12L/min | 辅助测试设备 |

## 5.2 软件环境

| 软件工具 | 功能要求 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| CANOE 12.0 | 支持指令发送、日志抓取、丢包率统计 | 记录 LIN 总线通信数据，分析响应时间 |
| 调试信息采集工具 | 可实时采集 Sensor 电容值、MCU 识别结果 | 排查 “信号丢失”“识别错误” 类问题 |
| 需求、缺陷管理系统 | 需求、缺陷、测试结果双向追溯，闭环跟踪 | 需求管理、缺陷管理、测试覆盖率管理、达成率管理 |

# 六、准入与准出准测

## 6.1 测试准入准则

- 硬件单元测试通过：Sensor、MCU、LIN SBC 等单体模块的通断、耐压、电容值等指标符合设计要求，提供《硬件单元测试报告》；

- 软件单元测试通过：触摸算法、LIN 通信、防玩模式等模块的离线逻辑验证通过，无语法错误 / 逻辑漏洞，提供《软件单元测试日志》；

- 测试环境就绪：可调电源、示波器、高低温箱等工具已校准，校准证书在有效期内；

- 样件状态合格：硬件样件无外观损伤（如壳体开裂、线束破损），软件版本为正式测试版（非调试版）。

## 6.2 测试准出准则

- 用例执行率 100%：所有 P0/P1/P2 级用例均已执行，无 “未执行” 状态；

- 缺陷闭环率 100%：P0/P1 级缺陷全部整改并回归通过，P2 级缺陷无未闭环项（若有特殊情况，需客户书面认可）；

- 性能指标达标：工作电流≤10mA、静态电流≤0.1mA、触发延时≤100ms、输出时间精度 ±20ms，所有数值均满足需求；

- 测试记录完整：每条用例的 “输入、输出、数据截图” 齐全，可复现测试过程；

- 报告编制完成：《系统集成测试报告》已审批，包含 “需求追溯矩阵、缺陷统计、测试结论”。

# 七、缺陷管理规范

## 7.1 缺陷分类标准

| 优先级 | 定义 | 处理要求 |
| --- | --- | --- |
| ⾼（Critical） | 导致⽆法开锁、误触发、OTA 永久失效 | 必须修复，否则拒绝发布 |
| 中（Major） | 诊断读错、计数偏差 | 需评审，可带缺陷发布（记录偏 差） |
| 低（Minor） | ⾮关键时序轻微超差、日志格式错误 | 可接受，记录于已知问题列表 |

- 测试追溯性管理

1.    追溯链路：建立 “客户需求→测试用例→测试结果→缺陷记录” 的全链路追溯，每个测试用例均标注对应需求 ID（如技术要求 4、系统需求 #1834）；

2.    追溯矩阵：编制《需求 - 测试用例追溯矩阵》，明确 “需求描述、用例 ID、执行结果、关联附件（日志 / 波形图）”，随测试报告提交；

- 数据留存：所有测试原始数据（电流记录、LIN 日志、示波器波形）保存至少 3 年，支持客户随时调阅；若客户现场审核，可实时展示追溯关系。

- 测试交付物

测试完成后，需向客户 / 项目组交付以下文件（均为 PDF 版，加盖公章）：

1.《系统集成测试策略文件》（本文档）；

2.《系统集成测试用例集》（含 P0/P1/P2 级用例，可直接打印）；

3.《系统集成测试报告》（含测试概况、用例执行结果、缺陷统计、测试结论）；

4.《需求 - 测试用例追溯矩阵》；

5．辅助证明材料：测试工具校准证书、硬件单元测试报告、软件单元测试日志、缺陷闭环记录。